# 从传输损伤到听觉体验：音频质量评价的发展脉络

音频质量评价的发展，并不是简单地从“没有主观评价”发展到“开始评价音质”，也不是旧标准不断被新标准完全替代。它更像是评价对象不断扩张、评价维度不断细化的过程：

物理信号是否正确
        ↓
传输或编码造成多少损伤
        ↓
人耳总体觉得好不好
        ↓
究竟是语音、背景还是空间特征出了问题
        ↓
真实交流和使用过程是否顺畅
        ↓
复杂AI音频是否自然、可信、忠实并适合具体任务

从方法论上看，这一过程可以概括为：

从系统中心走向听者中心，从单一分数走向多维诊断，从受控实验室走向真实使用场景，从有参考比较走向无参考感知预测。

## 一、第一阶段：以设备和传输链路为中心——“信号损失了多少”

早期电话系统主要由相对线性的模拟传输链路构成。工程评价首先关注的是系统是否忠实传输了信号，例如：

- 频率响应；

- 信号电平；

- 信噪比；

- 谐波失真；

- 串音；

- 带宽；

- 线路衰减；

- 噪声功率。

这时评价的核心问题是：

输入信号经过线路、设备或网络后，物理上发生了多大变化？

这种方法适合分析线性滤波、增益变化和加性噪声，却无法完整解释人的听觉体验。相同的频谱误差或信噪比变化，可能产生完全不同的主观影响；反之，波形变化明显的两个信号，也可能听起来几乎没有差别。

因此，音频质量评价首先完成了一次重要转变：

测量系统改变了多少
            ↓
测量人能够听到多少

## 二、第二阶段：建立标准化主观评价——“人总体觉得好不好”

电话网络需要一个能够直接反映用户感受的统一标尺，于是形成了P.80及后来的ITU-T P.800主观评价体系。P.80在1996年修订时更名为P.800，用来规范传输质量的主观评价，包括听者、语料、播放环境、评分尺度、测试程序和统计报告。

这一阶段的代表性输出是MOS，即Mean Opinion Score。听者听取一段语音，然后按照“优、良、一般、差、很差”等等级评价整体听音质量。

这里已经存在总体质量的概念。早期的MOS本质上就是：

综合考虑听到的各种失真后，这段电话语音整体有多好、是否可以接受？

但这种总体判断具有明显局限：它只能告诉我们系统A比系统B好，却不能告诉我们究竟为什么好、哪里出了问题。

## 三、第三阶段：针对数字编解码器——“传统物理指标解释不了新的失真”

数字语音编码普及后，失真不再只是简单的噪声或频响变化，而开始出现：

- 量化失真；

- 编码伪影；

- 频谱细节缺失；

- 帧擦除；

- 语音活动检测截断；

- 多次转码；

- 包丢失；

- 时延变化。

为此，ITU-T在1996年发布P.830，专门规定电话带和宽带数字语音编解码器的主观评价。P.830可以视为P.800通用框架在数字编解码器评价中的专门化。

这时的核心问题仍然是总体听音质量，但评价对象从普通电话线路扩展到了数字编解码器：

模拟线路失真
      ↓
数字编码、误码、帧丢失和转码损伤

一般音频和广播领域也形成了另一条相对独立的发展路线。ITU-R BS.1116主要针对高质量音频系统中的细微损伤，要求严格控制实验环境，以检测接近透明编码条件下的小差异。

因此，从这一阶段开始，语音通信和通用音频逐渐形成两条相关但不同的标准体系：

ITU-T P系列
电话、通信、语音质量

ITU-R BS系列
广播、音乐、通用音频质量

## 四、第四阶段：从真人评价到客观感知模型——“机器能否预测MOS”

标准化主观听测可靠，但存在成本高、周期长、难以实时运行的问题。于是研究重点转向：

能否让算法模拟人耳，把参考信号和退化信号进行比较，自动预测听者会给出的总体质量分数？

1996年的ITU-T P.861／PSQM主要面向300—3400 Hz电话带语音编解码器，用心理声学模型估计编解码损伤的主观影响。

2001年的P.862／PESQ进一步将评价对象扩展为窄带电话网络和语音编解码器的端到端质量，增强了对时延、时间对齐、网络损伤和复杂失真的处理能力。PESQ仍然预测的是总体听音质量，而不是分别诊断每一种失真。P.862系列已于2024年1月5日被ITU删除，当前通信语音质量客观评价转向P.863系列。

随后出现的P.863／POLQA覆盖更现代的窄带、宽带、超宽带乃至全带宽语音通信条件。其基本逻辑仍然是：

高质量参考语音
        +
网络或系统输出语音
        ↓
感知模型
        ↓
预测总体听音质量 MOS-LQO

这一阶段完成的是：

真人总体评价
      ↓
机器预测真人总体评价

它还没有从根本上解决“为什么不好”的问题。

## 五、第五阶段：从单一总体分数走向多维质量——“究竟哪里不好”

随着回声消除、自动增益控制和噪声抑制等处理进入通信终端，单一MOS越来越难以解释系统表现。

特别是在语音降噪中，算法可能同时产生两个相反结果：

背景噪声减少
        +
语音失真增加

如果只问“整体质量如何”，不同听者会采用不同权重：有人更讨厌噪声，有人更讨厌语音失真。因此，2003年的ITU-T P.835将降噪语音评价拆分为三个维度：

- SIG：语音信号质量；

- BAK：背景噪声质量；

- OVRL：总体质量。

P.835明确面向包含噪声抑制算法的语音通信系统，并用独立尺度分别评价Speech Signal、Background Noise和Overall Quality。

这代表评价逻辑发生了重要变化：

原来：
系统总体好不好？

后来：
语音本身好不好？
背景噪声好不好？
综合起来好不好？

2014年的ITU-T P.806进一步采用多个评分尺度，除总体质量和响度外，还评价六种与质量退化相关的感知属性，其中四项对应语音信号，两项对应背景噪声，以诊断总体质量下降的具体原因。

因此，评价结果从一个标量逐渐发展成一个多维向量：

传统MOS：
Quality = 3.8

多维评价：
Overall = 3.8
Speech distortion = ...
Background noise = ...
Loudness = ...
Discontinuity = ...
Coloration = ...

这里的核心变化不是“开始评价音质”，而是：

从给出一个最终分数，发展到解释这个分数是怎样形成的。

## 六、第六阶段：从单向听音走向真实会话——“听着不错，是否等于通话好用”

P.800、P.830、P.835等方法大多属于listening-only评价。听者播放预先录制好的语音，但不真正参与交流。

然而，实际通话体验还包括：

- 端到端时延；

- 回声；

- 双讲；

- 抢话与打断；

- 自己声音反馈；

- 说话是否费力；

- 对话节奏是否自然。

一段录音单独听起来可能很好，但如果延迟很大、双方频繁互相打断，真实通信体验仍然很差。

因此，ITU-T P.805发展了会话质量评价方法，通过更接近实际服务的会话任务评价通信质量；P.804则进一步从听、说和交互等阶段诊断会话语音质量。

评价对象由“声音片段”扩展为“交流过程”：

Listening quality
一段声音听起来怎样
          ↓
Conversational quality
使用这套系统交流起来怎样

这意味着质量概念开始从Signal Quality转向Quality of Experience：

不只评价信号是否清晰，还评价用户能否自然、顺畅、低负担地完成交流任务。

## 七、通用音频路线：从透明编码到中等质量和多媒体

通信语音之外，音乐、广播和通用音频的评价也经历了类似扩展。

ITU-R BS.1116主要适合评价高质量音频系统中的微小损伤，例如高码率编码器与无损参考之间非常细微的差别。

但互联网流媒体、数字广播、移动多媒体和低码率音频的质量差异更大，系统常处于“中等质量”范围。原有的微小损伤测试既耗时，也不能有效拉开多个中间质量系统的差距。因此，ITU-R在2001年形成BS.1534／MUSHRA，以隐藏参考、低质量锚点和多个待测系统比较中间质量音频。其标准文本明确指出，当时互联网流媒体、数字卫星、移动多媒体等服务推动了中间音频质量评价需求，而电话语音标准不足以评价广播环境中的一般音频。

这条路线可以概括为：

高质量、近透明系统
BS.1116：寻找非常小的可听损伤
             ↓
中等质量编码和流媒体
BS.1534 / MUSHRA：比较多个系统的质量等级
             ↓
音乐、混合内容、多声道和空间音频
评价音色、空间像、包围感和整体体验

因此，MOS、MUSHRA和P.835不是简单的“低级—高级”关系，而是分别适配不同评价任务：

- MOS：单刺激总体质量；

- MUSHRA：有参考条件下多个系统的相对质量；

- P.835：降噪语音中的语音、背景和总体质量分解。

## 八、第七阶段：从受控实验室走向大规模众包

传统听音实验通常要求统一的实验室、耳机、播放电平和监督流程。随着算法迭代速度加快，这种方法难以支持大规模数据评价。

2018年第一版、2021年第二版ITU-T P.808建立了互联网众包语音质量评价框架。参与者在自己的环境和设备上通过在线平台进行评价，标准则增加设备检查、训练、质量控制、异常听者筛选和结果报告要求。P.808明确将众包方法定位为P.800和P.835实验室评价的补充。

这里改变的不是“评价什么”，而是“怎样获得评分”：

P.835：
规定评价 SIG、BAK、OVRL

P.808：
规定怎样在线组织、筛选和控制听者

P.808 + P.835：
在线众包获得 SIG、BAK、OVRL

## 九、第八阶段：从有参考模型走向无参考AI预测

PESQ、POLQA等传统客观模型通常需要干净参考语音。但真实会议、手机录音、直播和用户上传内容往往没有对应的干净参考。

于是现代评价开始转向无参考模型：

传统客观评价：
参考信号 + 待测信号 → 预测质量

无参考评价：
只有待测信号 → 预测质量

DNSMOS及DNSMOS P.835等模型使用大量真人主观评价数据训练神经网络。DNSMOS P.835可以从单条语音预测SIG、BAK和OVRL，但它不是ITU标准，而是对P.835人耳评分的机器学习预测。

这一阶段实现了：

人工制定心理声学模型
          ↓
用大规模听者评分学习感知规律

但模型仍然只是人耳评分的代理。面对新语言、新型生成伪影、空间音频或训练分布之外的内容，它可能与真实听感发生明显偏差。

## 十、当前阶段：从“音质”走向复杂的人类体验

当前音频系统已经不再只是对原信号进行压缩和传输，而越来越多地包含：

- 深度学习降噪；

- 生成式语音增强；

- 声源分离；

- 语音修复；

- 音色转换；

- 空间音频；

- 沉浸式通信；

- 个性化听觉补偿；

- 语音交互和智能代理。

因此，现代音频评价往往需要同时考虑多个目标：

| 评价维度 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| Overall quality | 整体听起来好不好 |
| Signal quality | 前景声音是否自然、无失真 |
| Background quality | 背景是否干净、稳定、可接受 |
| Intelligibility | 内容能否正确听懂 |
| Naturalness | 是否像真实声音，而非人工合成 |
| Fidelity | 是否忠实于原内容和说话人 |
| Preference | 用户更愿意选择哪个 |
| Listening effort | 是否需要费力理解 |
| Spatial quality | 方位、距离、宽度和包围感是否正确 |
| Conversational quality | 实际交流是否自然流畅 |
| Semantic accuracy | 处理后是否改变了语言内容 |
| Identity preservation | 是否保留原说话人的身份和音色 |

这时已经很难用一个分数回答所有问题。

尤其是生成式增强系统，可能出现：

听起来更自然
但与原始语音不完全一致

噪声更低
但改变了辅音或词语

总体质量较高
但说话人身份发生漂移

因此现代评价通常需要采用组合证据：

信号误差指标
        +
感知客观指标
        +
多维主观评价
        +
任务正确率
        +
真实使用场景测试

## 十一、这条历史脉络的五个“复杂化方向”

音频质量评价的发展，可以归纳为五条同时发生的扩展。

### 1. 评价对象越来越复杂

线路
→ 编解码器
→ 端到端网络
→ 噪声抑制和回声消除
→ 终端设备
→ 会话系统
→ AI生成与空间音频系统

### 2. 评价内容越来越多维

物理误差
→ 总体听音质量
→ 语音与背景分离
→ 感知退化属性
→ 交互质量
→ 自然度、忠实度、空间感和任务表现

### 3. 输出从单一分数走向质量画像

一个MOS
→ SIG / BAK / OVRL
→ 多种退化属性
→ 场景化质量向量

### 4. 测试环境从实验室走向真实世界

受控实验室
→ 多实验室验证
→ 在线众包
→ 真实设备和真实使用场景

### 5. 客观方法从有参考走向无参考

物理测量
→ 全参考感知模型
→ 无参考统计模型
→ 数据驱动AI质量预测

## 十二、最终的课程主线

可以把整个发展史压缩为下面这张图：

第一代：物理与工程评价
“信号损失了多少？”
频响、SNR、失真、带宽
             ↓
第二代：总体主观质量
“人总体觉得好不好？”
P.800、P.830、MOS
             ↓
第三代：客观预测总体质量
“机器能否预测人的MOS？”
PSQM、PESQ、POLQA
             ↓
第四代：多维诊断评价
“究竟是哪一部分不好？”
P.835：SIG / BAK / OVRL
P.806：Overall + 多种感知属性
             ↓
第五代：真实交互体验
“使用这个系统交流是否顺畅？”
P.804、P.805
             ↓
第六代：规模化与无参考评价
“没有参考、没有实验室时怎样评价？”
P.808、DNSMOS、DNSMOS P.835
             ↓
第七代：复杂AI与空间音频评价
“是否自然、忠实、可懂、可信、沉浸并适合任务？”
多维主观评价 + 客观指标 + 任务评价

## 核心结论

音频质量评价的发展，不是从“信号损失”简单走向“Overall quality”，因为总体主观质量在早期MOS体系中已经存在。更准确的脉络是：

早期评价关注通信链路和编解码器是否损害总体听音质量；随后开始通过感知模型预测这一总体质量；当降噪、回声消除和复杂处理出现后，又进一步把总体质量拆解为语音、背景和具体失真属性；今天则扩展到会话交互、空间体验、自然度、内容忠实度和真实任务表现。

最终，评价问题已经从：

“这个系统有没有损伤声音？”

发展为：

“这个系统在具体场景下，是否真正改善了人的听觉体验和任务表现？”